附件1

钦北区皇马工业园区控制节点设置及应急物质

|  | 序号 | 设置位置 | 设置原因 | 配套应急物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皇马一区 | 1 | 皇马二十八路雨水排入G325排口 | 防止一区风险物质随雨水沿G325排水沟流入太平河，在此处加设节点，可减少后期处理水量。 | 雨水阀门（或金属挡板）、砂袋 |
|  | 2 | 皇马二十四路雨水排入G325排口 |  |  |
| 皇马二区 | 3 | 拟建道路雨水排口汇入地表水体处 | 经咨询，二区园区道路正在修建，园内土地正在平整，故建议园区根据道路修建情况在道路雨水排口前设置应急节点。 | 雨水阀门（或金属挡板）、砂袋 |
| 皇马三区 | 4 | 企业雨水排口 | 皇马三区目前企业较少，且零星分散，故建议每个企业按其自身应急预案设置控制节点，可将控制节点设置在雨水排口与东面江表村附近冲沟之间，防止受污染雨水排入冲沟。 | 砂袋、金属挡板、水泵 |
| 皇马四区 | 5 | 大垌四路（四区雨水排口汇入大埠河前） | 四区为重点突发环境风险控制单元，此处作为四区控制节点的保障，防止风险物质随雨水流入大埠河。 | 雨水阀门（或金属挡板）、砂袋 |
|  | 6 | 大垌十六路（四区雨水排口G325排口前） | 此处为四区部分企业的雨水排放去向，在此处加设节点，可减少后期处理水量。 | 砂袋、金属挡板 |
| 其他 | 7 | 太平河前 （污水处理厂排口汇入太平河前） | 如污水处理厂发生突发环境风险事故，可临时拦截风险物质；亦可作为园区控制节点的第二重保障。 | 雨水阀门（或金属挡板）、砂袋 |

注：①控制节点应随着园区的建设而适应性更改。

②如发生酸碱液风险，建议将金属挡板换成塑料挡板或采用中和等措施后再使用金属挡板。